Cenu aptaujas

„Noslēdzošās armatūras ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai

piegāde”

(identifikācijas Nr.DŪ-2015/3)

NOLIKUMS

- Pasūtītājs –sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas  Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.

- Kontaktpersona – iepirkumu komisijas sekretāre Daina Strode, tālrunis 65444607, fakss 65425547.

- Iepirkuma priekšmets:preču piegāde saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un vispārīgās vienošanās prasībām.Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli saistīto preču piegādi. Izpildītājam jāparedz šādu līdzīgu vai funkcionāli saistīto iepriekš neminētu preču piegādes nodrošināšana, tai plānojot 10% no kopējās vispārīgās vienošanas cenas, t.i. 1108,00 EUR (bez PVN).

- Iepirkuma identifikācijas Nr.DŪ-2015/3

- Informācija par iepirkumu:

  - Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā http://www.daugavpils.lv

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot minētajās mājas lapās publicētajai informācijai.

  - Iesniegtopiedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 2.februārī plkst.10:00, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, SIA „Daugavpils ūdens” pārvaldes ēkas sanāksmju zālē. Iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

# Piedāvājumi iesniedzami:

  - Iesniegšanas termiņš –līdz 2015.gada 2.februārim, plkst.10:00;

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – SIA „Daugavpils ūdens”,Ūdensvada ielā3, Daugavpilī, LV-5401.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 6.3.punktā norādītajā adresē līdz 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

# Piedāvājumu noformēšana:

  - Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz tās norādot iepirkuma identifikācijas numuru un nosaukumu, kā arī pretendenta nosaukumu un adresi.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt citā valodā. Šādā gadījumādokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu.

# Prasības pretendentam:

  - Attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.pantapirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā. Personu apvienībai,attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt vispārīgo vienošanos,līdz vienošanās slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta uzņēmuma statūtos norādītie darbības veidi atbilst iepirkuma priekšmetam.

  - Iepirkuma procedūras DŪ-2015/3 tehniskajā specifikācijā minēto preču glabāšanas noliktavas esamība Daugavpilī, jānorāda tās adrese.

# Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendentu kvalifikācijas dokumenti:

    - Pieteikums saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (2.pielikums);

    - Finanšu piedāvājums saskaņā ar pasūtītāja izstrādātajām vadlīnijām(4.pielikums);

    - Pretendenta apliecinājums, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (3.pielikums);

    - Reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts komercreģistrā. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad apliecinājums, ka gadījumā, ja attiecībā uz to pieņemts lēmums slēgt vispārīgo vienošanos, pirms tās noslēgšanas pretendents reģistrēsies kā pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja aicinājuma izsniegšanas pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība netiek reģistrēta, tas tiek uzskatīts par pretendenta (piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt vispārīgo vienošanos;

    - Pretendenta apliecināts izraksts no Pretendenta uzņēmuma statūtiem ar norādi uz tā darbības veidiem.

    - Uzņēmumu reģistra izsniegts dokuments ar norādi uz pretendenta piedāvājumu (pilnvaru) parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu, pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona.

    - Pretendentam, kuram būtu piešķiramas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, 10 darba dienu laikā no iepirkuma komisijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz kompetentu institūciju izsniegtās izziņas par to, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētas izziņas iepirkumu komisijai, tas tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisijai ir tiesības nepieprasīt minētās izziņas, ja tā pati ātri un sekmīgi var pārliecināties par izslēgšanas nosacījumu neesamību Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

    - Dokuments, kas apliecina iepirkuma procedūras DŪ-2015/3 tehniskajā specifikācijā minēto preču glabāšanai noliktavas esamību Daugavpilī, tās atrašanās vietu.

  - Dokumenti, kas apliecina piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras tehniskajai specifikācijai.

  - Dokuments, kas apliecina ražotāja 10 gadu garantiju uz Precēm saskaņā ar iepirkuma procedūras tehnisko specifikāciju (1.pelikums).

# Vispārīgā vienošanās.

# 10.1.  Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt vispārīgo vienošanos saskaņā ar tās projektu, kurš pievienots nolikuma 6.pielikumā, ar pretendentu, kurš būs piedāvājis zemāko cenu. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš – viens gads, termiņu skaitot no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanas dienas.

10.2. Saskaņā ar vispārīgās vienošanās nosacījumiem Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā veiks pieprasījumu par konkrēto preču esamību noliktavā un to piegādi. Pasūtīto preču cena nevar pārsniegt attiecīga pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto.

10.3.	Uzvarējušajam pretendentam vispārīgā vienošanās jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt vispārīgo vienošanosizsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta vispārīgo vienošanos, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt vispārīgo vienošanos. Tādā gadījumā vispārīgā vienošanās tiek piedāvāta noslēgšanai nākamajam pretendentam saskaņā ar iepirkuma komisijas veiktopiedāvājumu cenu salīdzinājumu.

# Piedāvājuma derīguma termiņš: 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (nolikuma 6.1.punkts).

# Piedāvājumu vērtēšana un izvēle:

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un citām pasūtītāja prasībām.

  - Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma vienošanās izpildes prasībām, pēc 9. punktā noteiktajiem dokumentiem, kā arī no publiskajā apritē esošās pasūtītāja iegūtās informācijas.

  - Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē katra piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas un pasūtītāja prasībām.

  - Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo.

  - Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar finanšu piedāvājumā norādīto viszemāko cenu (EUR bez PVN) no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

- Pretendenta pienākumi un tiesības:

  - Pienākums iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju;

  - Pienākums segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta;

  - Tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

  - Tiesības ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt iepirkuma komisijaipapildus informāciju par iepirkuma procedūras norises kārtību un iepirkuma priekšmetu.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

  - Pienākums nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

  - Tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai;

  - Tiesības labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu;

  - Tiesības pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt vienošanās, ja tam ir objektīvs pamatojums;

  - Tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt vispārīgo vienošanās ar pasūtītāju.

  - Tiesības izdarīt grozījumus šajā iepirkuma procedūras nolikumā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot to saturu savā mājas lapā internetā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā http://www.daugavpils.lv

- pielikums – Tehniskā specifikācija uz 5 lapām.

2.pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne uz 1 lapas.

3.pielikums – Pretendenta apliecinājuma veidne uz 1 lapas.

4.pielikums –Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas uz 1 lapas.

5. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne uz 2 lapām.

6.pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts uz 5 lapām.

Iepirkumu komisijas

priekšsēdētājs	A.Semjonovs

1.pielikums

SIA “Daugavpils ūdens”

Tehniskā specifikācija iepirkumam „Noslēdzošās armatūras ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanaipiegāde”

Iepirkuma priekšmets:Noslēdzošā armatūra ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanai.

1.daļa. Atloku aizbīdņi ar elastīgu mīkstu blīvējošu ķīli DN50-500 mm PN16  ūdensvadam.

- Atloku aizbīdņa ar elastīgu mīkstu blīvējošo ķīli DN 50-500 mm PN 16 ūdensvadam tehniskā specifikācija.

    - Aizbīdnim jāatbilst DIN 3352-T4(Softsealingofcastingsteelinsidescrewnonrisingstemgatevalve).

    - Aizbīdņa iebūves garums (face-to-facedimension) atbilstoši DIN 3202 F4  (EN 558-1 GR14-short).

    - Atloku izmēriem un urbumiem jāatbilst DIN 2501(EN 1092-2 - Flangesandtheirjoints. Circularflangesforpipes, valves, fittingsandaccessories, PN designated. Castironflanges ).

    - Aizbīdņa korpusam un vākam jābūt izgatavotam no  kaļamā ķetaEN-GJS-400-18, saskaņā ar EN 1563 (Founding. Spheroidalgraphitecastirons ) (GGG40 – DIN 1693), no iekšpuses un ārpuses pārklātam ar epoksīda pulvera krāsojumu, atbilstoši RAL-GZ662 (HEAVY-DUTY CORROSION PROTECTION OF VALVES and FITTINGSBY POWDER COATING) (GSK (GutegemeinschaftSchwererKorrosionsschutz))  tas ir:

- krāsojuma biezums min.250 mikroni,

- nulles porainības min. 3000V dzirksteles tests,

- epoksīda krāsojuma pielipes koeficients 12N/mm2

    - Aizbīdņa ķīlis izgatavots no kaļamā ķetaEN-GJS-400-18, pilnībā pārklāts ar vulkanizētu gumiju atbilstoši EN1074-1 (Valvesforwatersupply. Fitnessforpurposerequirementsandappropriateverification tests. Generalrequirements).

    - Aizbīdņa ķīļa vadīklām jābūt izgatavotām no nodilumizturīgas plastmasas, lai varētu nodrošināt mazu pieliekamo spēku aizbīdņa aizvēršanai. Tas ir maksimāli pieliekamais griezes spēks Nm (Ņūtonmetros) DN80-35Nm; DN100-40Nm; DN150-50Nm; DN200-70Nm; DN250-90Nm; DN300-120Nm; DN350-140Nm; DN400-160Nm; DN450-160Nm; DN500-200Nm;

    - Ķīļa vadības asij jābūt izgatavotai no pulēta nerūsējoša tērauda St.1.4021 (X20Cr13)

    - Ražotāja nosaukumam jābūt izlietam un skaidri salasāmam uz aizbīdņa korpusa.

    - Aizbīdnim jābūt sertificētam pie sekojošām kvalitātes pārbaudošām organizācijām - piemēram WRAS, ÖVGW, DVGW, KIWA, ACS, SVGW.

    - Pretkorozijas aizsardzība jāapliecina ar sertifikātu – RAL(GSK).

    - Aizbīdnim jābūt rūpnīcas (ražotāja) garantijai – minimums 10 gadi.

1.2 Indikatīva informācija par aizbīdņu daudzumu.

| Nr. p/k | Aizbīdņa diametrs | Aizbīdņu daudzums |
| --- | --- | --- |
| 1. | DN80 | 2 |
| 2. | DN100 | 10 |
| 3. | DN150 | 2 |
| 4. | DN200 | 3 |
| 5. | DN250 | 1 |
| 6. | DN300 | 1 |
| 7. | DN400 | 1 |
| 8. | DN500 | 1 |

1.3 Pēc atsevišķa pieprasījuma aizbīdnis jānokomplektē ar atbilstošiem rokrātiem no tā paša ražotāja kā aizbīdnis.

1.3.1	Rokrātu tehniskā specifikācija.

Rokrātiem jābūt izgatavotiem no ķeta atbilstoši EN GJL 250 saskaņā ar EN 1561 ar epoksīda pulvera krāsojumu, kas atbilst RAL-GZ 662 (HEAVY-DUTY CORROSION PROTECTION OF VALVES and FITTINGSBY POWDER COATING) (GSK (GutegemeinschaftSchwererKorrosionsschutz))  tas ir:

- krāsojuma biezums min. 250 mikroni.

- nulles porainības min. 3000 V dzirksteles tests.

- epoksīda krāsojuma pielipes koeficients 12N/mm2

1.3.2	Indikatīva informācija par rokrātu daudzumu.1

| Nr. p/k | Aizbīdņa diametrs | Rokrātu daudzums |
| --- | --- | --- |
| 1. | DN80 | 2 |
| 2. | DN100 | 10 |
| 3. | DN150 | 2 |
| 4. | DN200 | 3 |
| 5. | DN250 | 1 |
| 6. | DN300 | 1 |
| 7. | DN400 | 1 |
| 8. | DN500 | 1 |

1.4 Pēc atsevišķa pieprasījuma atloku aizbīdņiem jābūt aprīkotiem ar vārpstu pagarinātājiem. Detalizēta informācija zemāk  - 2.3.1. punktā

2.daļa. 	Servisaizbīdņi ar elastīgu mīkstu blīvējošu ķīli (pazemes uzstādīšanai) DN 3/4”-2” PN16

2.1  Servisaizbīdņu ar elastīgu mīkstu blīvējošu ķīli (pazemes uzstādīšanai) DN 3/4” - 2” PN16 tehniskā specifikācija.

2.1.1	Servisaizbīdnim jābūt ar iekšējo vītni no abas puses.

2.1.2	Servisaizbīdņa korpusam un vākam jābūt izgatavotiem no kaļamā ķetaEN-GJS-400-18, saskaņā ar EN 1563 (Founding. Spheroidalgraphitecastirons ) (GGG40 – DIN 1693), no iekšpuses un ārpuses pārklātam ar epoksīda pulvera krāsojumu atbilstoši RAL-GZ662 (HEAVY-DUTY CORROSION PROTECTION OF VALVES and FITTINGSBY POWDER COATING) (GSK (GutegemeinschaftSchwererKorrosionsschutz))  tas ir

- krāsojuma biezums min. 250 mikroni.

- nulles porainības min. 3000 V dzirksteles tests.

- epoksīda krāsojuma pielipes koeficients 12N/mm2

2.1.3	Sevisaizbīdņa ķīlim jābūt izgatavotam no vara sakausējuma Ms58, no ārējās puses pārklātam ar vulkanizētu gumiju atbilstoši EN1074-1 (Valvesforwatersupply. Fitnessforpurposerequirementsandappropriateverification tests. Generalrequirements)

2.1.4	Ķīļa vadības asij (vārpstai) jābūt izgatavotai no pulēta nerūsējoša tērauda St.1.4021 (X20Cr13)

2.1.5	Pretkorozijas aizsardzība jāapliecina ar sertifikātu – RAL (GSK)

2.1.6	Aizbīdnim jābūt rūpnīcas (ražotāja) garantijai – minimums 10gadi

2.2  Indikatīva informācija par servisaizbīdņu daudzumu

| Nr. p/k | Servisaizbīdņa diametrs | Servisaizbīdņu daudzums |
| --- | --- | --- |
| 1. | DN 3/4” | 5 |
| 2. | DN 1” | 50 |
| 3. | DN 1 1/4” | 10 |
| 4. | DN 1 1/2” | 10 |
| 5. | DN 2” | 20 |

  - Pēc atsevišķa pieprasījuma servisaizbīdnis jānokomplektē ar atbilstošiem vārpsta pagarinātājiem no tā paša ražotāja kā servisaizbīdnis un atloku aizbīdnis.

    - Servisaizbīdņu vārpstu pagarinātājatehniskā specifikācija.

- Vārpstam jābūt no cinkota tērauda;

- savienošana ar  aizbīdņa ķīli un  uzgalvi – no kaļamā ķeta EN-GJS-400-18 saskaņā ar EN 1563, aizsargāti pret koroziju;

- vārpstu pagarinātājiem jābūt teleskopiskā tipa ar garumu no 1,30 m līdz 1,80 m  un no 2,00 m līdz 2,50 m;

- lai aizsargātu vārpstu no netīrumiem un no pazemes ūdens, tiem jābūt aprīkotiem ar PE aizsargcaurulēm ar blīvēm;

- vārpstām jābūt aprīkotam ar aizturi, lai nepieļautu teleskopiskā pagarinātāja “izraušanu” montāžas gaitā;

- Pagarinātāja vārpsta savienošana ar aizbīdņa ķīļa vārpstu jābūt ar šķelttapu;

- Servisaizbīdņu PE aizsargcaurules savienošana ar servisaizbīdni jābūt ar vītni.

2.3.2	Indikatīva informācija par vārpsta pagarinātāja daudzumu

| Nr. p/k | Aizbīdņa tips | Servisaizbīdņu daudzums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Servis aizbīdnis DN 3/4”- DN2” | 70 |
| 2. | Atloku aizbīdnis DN50-DN200 | 5 |

3.daļa  Lodveida krāni 1/2” - 2”

3.1	Lodveida krānu tehniska specifikācija.

3.1.1	Lodveida krāniem jābūt pilnīgi caurejamam atvērtā stāvoklī un aprīkotam ar rokturi.

3.1.2	Lodveida krāniem jābūt izgatavotiem saskaņā ar standartu EN 13828:2004 (Building valves. Manuallyoperatedcopperalloyandstainlesssteelballvalvesforpotablewatersupplyinbuildings. Tests andrequirements.)

3.1.3	Lodveida krāna materiāls – nerūsējošs tērauds AISI 316 (CF8M) (pieļaujams, ka roktura, paplāksnes,

3.1.4	Vītne galos jāatbilst DIN 2999.

3.1.5	Lodes sēdekli no PTFE (Politetrafluoretilēns) +15% G.F. (GlassFiber).

3.1.6	Neizkritošais kāts

3.1.7	Vitona kāta blīvgredzens

3.1.8	PTFE kāta blīve

3.1.9	Bloķēšanas sistēma pret pēkšņas atvēršanas

3.1.10	Max. darba spiediens 63 bar.

3.1.11	Darba temperatūra  -25°C +180°C.

3.2.  Indikatīva informācija par lodveida krānu  daudzumu

| Nr. p/k | Lodveida krāna diametrs | Aizbīdņu daudzums |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1/2” | 5 |
| 2. | 3/4” | 5 |
| 3. | 1” | 25 |
| 4. | 1 1/4” | 5 |
| 5. | 1 1/2” | 5 |
| 6. | 2” | 15 |

Piegādes noteikumi

- precēm jābūt pieejamām pasūtījuma izdarīšanas dienāIzpildītāja noliktavā Daugavpilī, (pašizvešanai), daudzumā ne mazāk kā 3gab. katrai preces vienībai.

- Izpildītājs nodrošina preču pieejamību lielākos apjomos savā noliktavā Daugavpilī – ne vairāk ka 3 darba dienu laikā no pasūtīšanas brīža (pasūtīšana pa e-pastu).

- aizbīdņu DN150- DN500 pieejamību savā noliktavā Daugavpilī Izpildītājs nodrošina – ne vairāk ka 3 darba dienu laikā no pasūtīšanas brīža (pasūtīšana pa e-pastu).

- pasūtītājs negarantē maksimālā apjoma un visu pozīciju iegādi vispārīgās vienošanās darbības laikā ne no katra piegādātāja atsevišķi, ne no visiem piegādātājiem kopā.

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas vadītāja                                              O. Gaimoviča

2.pielikums

# PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Noslēdzošās armatūras ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanaipiegāde”

###### _________________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

###### Informācija par pretendentu:

nosaukums 	____________________________________,

vienotais reģ. Nr.	____________________________________,

juridiskā adrese	____________________________________,

e-pasta adrese	____________________________________,

tālruņa numurs	____________________________________,

faksa numurs	____________________________________,

bankas rekvizīti	____________________________________

____________________________________,

pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats,

tā pilnvaras apliecinošs

dokuments	____________________________________

____________________________________

ar šā pieteikuma iesniegšanu pretendents:

piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā„Noslēdzošās armatūras ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanaipiegāde”(iepirkuma identifikācijas Nr. DŪ-2015/3);

- apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības un piekrīt visiem tā noteikumiem;

- apliecina gatavību veikt specifikācijā minēto preču piegādi par finanšu piedāvājumā norādītajām cenām;

- apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par pretendenta maksātnespēju vai bankrotu;

- atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā vispārīga vienošanās noslēgšanai, bet ne ilgāk kā (atbilstoši nolikuma prasībām);

- apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotās vispārīgās vienošanās projekta noteikumiem un ir gatavs vienošanās noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt vienošanās ar pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotā vienošanās projekta noteikumiem;

- garantē, ka visa tā piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

3.pielikums

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS

# iepirkuma procedūras

„Noslēdzošās armatūras ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanaipiegāde”

###### _________________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

Ar šo pretendents ___________________ apliecina, ka attiecībā uz to nepastāv šādi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi:

1) pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam vienošanās izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

5) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

6) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

4.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

# iepirkuma procedūras

„Noslēdzošās armatūras ūdensvada tīklu remontdarbu veikšanaipiegāde”

ietvaros

1. Tāmes, kas aizpildītas saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu.

2. Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums un jāaizpilda visas tāmēs norādītās pozīcijas attiecībā uz preču piegādi, kas minētas tehniskajā specifikācijā (1.pielikums). Pozīcijas iekļautām cenām jābūt attiecīgo prečupiegāžu pilnām vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kas pretendentamvarētu būt nepieciešamas preces piegādei līdz iepirkuma dokumentācijā minētajai vietai.

3. Finanšu piedāvājuma cenā, ko veido tāmju izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par preču piegādi, kas nepieciešami vienošanās izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām un vienošanās noteikumiem, tai skaitā tehniskām specifikācijām.

4. Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteiktas atsevišķi, kas saistītas ar vienošanās prasību ievērošanu, piemēram, izpildes dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, piegādes drošība, apsardze, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešamsiepirkuma vienošanās pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

5. Visas izmaksas, kas attiecināmas uz attiecīgas preces piegādi,ieskaitot tas, kuras minētas šo vadlīniju 4.punktā, jāsadala starp visām finanšu piedāvājuma kopsavilkuma summām.

6. Visas izmaksas tāmēs jāizsaka euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata.

7.Vienības cenas nav fiksētas, tās ir maksimāli pieļaujamas attiecīgas preces piegādes cenas un var samazināties vienošanās izpildes laikā, bet ne otrādi.

8. Finanšu piedāvājums iesniedzams papīra formātā.

9. Iepirkuma procedūras piedāvājuma vērtēšanas laikā pretendentu var lūgt iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

10. Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasībās, pretendentam ir jāplāno izdevumi un jāīsteno vienošanās izpilde, vadoties no stingrākām prasībām.

5. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

# iepirkuma procedūras

<iepirkuma procedūras nosaukums>, <iepirkuma identifikācijas Nr.>, <iepirkuma daļas numurs un nosaukums>

ietvaros

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājumā norādītās cenas pasūtītājs izmanto piedāvājumu izvēlei vispārīgās vienošanās noslēgšanai. Norādītās cenas par vienu vienību piegādātājs nedrīkst pārsniegt visā vispārīgās vienošanās darbības laikā. Pasūtītājs negarantē maksimālā apjoma un visu pozīciju iegādi vispārīgās vienošanās darbības laikā ne no katra piegādātāja atsevišķi, ne no visiem piegādātājiem kopā.

| Nr. | Nosaukums | Skaits (gab.) | Cena par 1 vienību (EUR bez PVN) | KOPĀ (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aizbīdņi |  |  |  |
| 1.1. | DN80 | 2 |  |  |
| 1.2. | DN100 | 10 |  |  |
| 1.3. | DN150 | 2 |  |  |
| 1.4. | DN200 | 3 |  |  |
| 1.5. | DN250 | 1 |  |  |
| 1.6. | DN300 | 1 |  |  |
| 1.7. | DN400 | 1 |  |  |
| 1.8. | DN500 | 1 |  |  |
| 2. | Rokrāti |  |  |  |
| 2.1. | DN80 | 2 |  |  |
| 2.2. | DN100 | 10 |  |  |
| 2.3. | DN150 | 2 |  |  |
| 2.4. | DN200 | 3 |  |  |
| 2.5. | DN250 | 1 |  |  |
| 2.6. | DN300 | 1 |  |  |
| 2.7. | DN400 | 1 |  |  |
| 2.8. | DN500 | 1 |  |  |
| 3. | Servisa aizbīdņi (diametrs) |  |  |  |
| 3.1. | DN 3/4” | 5 |  |  |
| 3.2. | DN 1” | 50 |  |  |
| 3.3. | DN 1 1/4” | 10 |  |  |
| 3.4. | DN 1 1/2” | 10 |  |  |
| 3.5. | DN 2” | 20 |  |  |
| 4. | Servisa aizbīdņu vārpstu pagarinātāji |  |  |  |
| 4.1. | Servisa aizbīdnis DN 3/4” – DN 2” | 70 |  |  |
| 4.2. | Atloku aizbīdnis DN50 – DN200 | 5 |  |  |
| 5. | Lodveida krāni (diametrs) |  |  |  |
| 5.1. | 1/2” | 5 |  |  |
| 5.2. | 3/4” | 5 |  |  |
| 5.3. | 1” | 25 |  |  |
| 5.4. | 1 1/4 “ | 5 |  |  |
| 5.5. | 1 1/2 “ | 5 |  |  |
| 5.6. | 2” | 15 |  |  |
|  |  |  | KOPĀ: |  |

__________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

6.pielikums

| VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS NR.__________ |  |
| --- | --- |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā, valdes locekļa Sergeja Selicka personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un <komersanta firma, reģistrācijas numurs, adrese>, <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> personā, kas rīkojas uz <pārstāvību apliecinošs dokuments> pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk šā līguma tekstā kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem par <iepirkuma procedūras priekšmets>(turpmāk tekstā - Iepirkuma procedūra), noslēdz šo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par sekojošo: - Vienošanās mērķis un priekšmets - Vienošanās ir paredzēta kārtība, kādā Vienošanās darbības laikā Pasūtītājs veiks Preču pasūtījumu, kārtību kādā šie darījumi tiks noformēti ar Vienošanos noslēgušo Izpildītāju , kā arī šo tiesisku darījumu sastāvdaļas, to skaitā, bet ne tikai, noteikumi attiecībā uz piegādes priekšmetu, piegādes termiņu un kārtību, cenu, garantijas, kvalitātes jautājumiem. - Vienošanās priekšmets ir _________________________ turpmāk (saukti – Prece, Preces) piegādes pakalpojumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Vienošanās pielikums Nr.1) un atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām. Kopējā Vienošanās cena ir 11080 Euro(Bez PVN). Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli saistīto preču piegādi. Izpildītājam jāparedz šādu līdzīgu vai funkcionāli saistīto iepriekš neminētu preču piegādes nodrošināšana, tai plānojot 10% no kopējās vispārīgās vienošanas cenas, t.i. 1108Euro (bez PVN). 2.VIENOŠANĀS DARBĪBAS TERMIŅŠ 2.1. Vienošanās stājas spēkā 2015.gada ____________.un darbojas ne ilgāk par 1 (vienu) gaduno tā spēkā stāšanās dienas. Pēc vienošanās darbības izbeigšanās ikviena Puse ir atbildīga par jebkādu saistību izpildīšanu, kas līdz tam palikušas neizpildītas un Vienošanās tiek uzskatīts par spēkā esošu, cik tālu tas nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai. 2.2. Jebkurai no Pusēm ir tiesības izbeigt Vienošanās, ja otrā Puse nepilda Vienošanās noteikumus, rakstiski brīdinot par to otru Pusi 10 dienas iepriekš. 3. VIENOŠANĀS SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 3.1. Maksimāla Preču piegādes kopējā vērtība (cena) ir 11080,00 Euro (vienpadsmit tūkstoši astoņdesmit euro un 00 centu), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (<>%)<summa cipariem un vārdiem>apmērā (turpmāk tekstā – Vienošanās summa).Pasūtītājam ir tiesības vienpusīgi palielināt maksimālo Preču piegādes kopējo vērtību par to rakstveidā informējot Izpildītāju. 3.2. Avansa maksājumi netiek paredzēti un šis nosacījums nav maināms. 3.3. Attiecīgās pasūtītās Preces piegādes un šā pakalpojuma apmaksas procedūrā Puses izmanto preču pavadzīmes-rēķinus, kurus Puses paraksta, ja Pasūtītājs ir saņēmis pasūtīto Preci. Katrā preču pavadzīmē-rēķinā Izpildītājs norāda Vienošanās datus, to skaitā (bet ne tikai) tā noslēgšanas datumu, nosaukumu un numuru, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt pieņemt un/vai parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu bez minētajiem rekvizītiem. 3.4. Ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pasūtīto kvalitatīvu un Pasūtītāja prasībām atbilstošuPreču piegādes, kā arī preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas, Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja bankas norēķinu kontā summu, kas ir vienāda ar attiecīgu piegādāto Prečupiegādes vērtību (cenu). 3.5. Izpildītājs piegādāPreces par cenām, kādas noteiktas attiecīgo Preču piegādei šajā vienošanās. Vienošanās noteiktajās Preču piegādes cenās ietilpst visa Izpildītājam maksājamā atlīdzība par attiecīgo Preču piegādi, proti, visi Izpildītāja tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar Izpildītājam Vienošanās pielīgto saistību izpildi. 3.6. Ja Izpildītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi par 10 dienām vai mazāk, tas maksā līgumsodu 5% apmērā no pasūtījumā noteikto Preču kopējās cenas. 3.7. Ja Izpildītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi vairāk par 10 dienām, tas maksā līgumsodu 10% apmērā no Pasūtījumā noteikto Preču kopējās cenas. 3.8. Ja Pasūtītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. 3.9. Ja Izpildītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi vairāk, nekā par 20 dienām un Pasūtītājs ir ierosinājis pasūtījuma atcelšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 200,00 euro apmērā. 3.10.Līguma 3.6.,3.7. un 3.8. apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām. Jebkurš Līgumā noteiktais līgumsods nav uzskatāms par zaudējumu atlīdzību. 4. PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA, PREČU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, KVALITĀTES ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE 4.1. Izpildītājs piegādā tās un tikai tās Preces, kuras Pasūtītājs ir pasūtījis, izdarot pieprasījumu. Pasūtītājs pasūta Preces, ievērojot nepieciešamību un savas finansiālās iespējas. Jebkurā gadījumā pieprasījuma izdarīšana ir Pasūtītāja tiesības nevis pienākums. Vienošanās darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt neierobežotu pieprasījumu skaitu, kamēr saskaņā ar Vienošanos pasūtīto Preču kopējā vērtība (cena) nesasniedza maksimālo Preču piegādes kopējo vērtību. 4.2. Pasūtītājs pasūtot preces var pieprasīt, lai noteiktās preces būtu saražojis viens ražotājs, ja tas tiek atsevišķi noteikts pieprasījumā. Izpildītājam ir jānodrošina minētas prasības izpildi, piegādājot pasūtītās preces savā noliktavā Daugavpilī. 4.3. Pasūtītājs izdara pieprasījumu rakstveidā, nosūtot to Izpildītājam pa pastu, pa faksu, pa elektronisko pastu vai iesniedzot to Izpildītājam pret parakstu. Pa pastu nosūtīts pieprasījums uzskatāms par Izpildītāja saņemtu septītajā dienā no tā nodošanas pastā. Pa faksu vai pa elektronisko pastu nosūtīts pieprasījums uzskatāms par saņemtu dienā, kad Izpildītājs tādā pašā veidā (t.i., pa faksu vai pa elektronisko pastu) nosūtījis Pasūtītājam rakstisku apliecinājumu par pieprasījuma saņemšanu. Izpildītājam pret parakstu iesniegts pieprasījums uzskatāms par saņemtu iesniegšanas dienā. Ja Pasūtītājs vienlaicīgi izdara pieprasījumu vairākos no iepriekš minētiem veidiem, tad uzskatāms, ka Izpildītājs pieprasījumu saņēmis dienā, kurā iestājas agrākais no šajā Vienošanās punktā iepriekš norādītajiem pieprasījuma saņemšanas faktiem. 4.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt rakstisku pieprasījumu pieņemšanu no Pasūtītāja darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 16.30. 4.4. Izpildītājs piegādā Pasūtītāja pasūtītos un tā prasībām atbilstošas Preces Pasūtītāja darba laikā, nodrošinot tādu piegādes termiņu ievērošanu un piegādes vietu, kādi norādīti tehniskajā specifikācijā. 4.5. Izpildītājs piegādā Preces, izmantojot savā rīcībā esošo darbaspēku, darbarīkus, ierīces, iekārtas, līdzekļus, transportlīdzekļus. 4.6. Preces pieņemšana notiek Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, piedaloties Izpildītāja pārstāvim. Par konkrētu Preces piegādes dienu Izpildītājs rakstveidāinformē Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, ja saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām nav paredzēta preces esamība Izpildītāja noliktavā tās pasūtīšanas dienā. Par atklātiem trūkumiem vai savstarpējām pretenzijām tiek sastādīts akts. Pasūtītājs nepieņem Vienošanās nosacījumiem neatbilstošu Preci. 4.7. Par atklātiem Preču trūkumiem vai savstarpējām pretenzijām tiek sastādīts akts. 4.8. Ja Preces pieņemšanas laikā jebkura no Pusēm konstatē, ka Prece ir bojāta, nekvalitatīva vai citādi neatbilst Vienošanās nosacījumiem, Izpildītājs novērš šo trūkumu 10 dienu laikā no tā atklāšanas dienas. Atklāto trūkumu novēršana neietekmē Vienošanās noteikto Preces piegādes termiņu, līdz ar ko neatbrīvo Izpildītāju no negatīvajām sekām, kas izriet no šā termiņa neievērošanas. 4.9. Pasūtītājs ir tiesīgs atdot atpakaļ Preci, kuras neatbilstību Pasūtītāja prasībām nav bijis iespējams konstatēt Preces pieņemšanas brīdī, bet Izpildītājam ir pienākums to apmainīt pret derīgu viena mēneša laikā no preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas. 5. GARANTIJA 5.1. Izpildītājs garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina Preces ražotāja garantijas saistību izpildi attiecībā uz visām piegādātajām Precēm tādos termiņos un apjomā, kādā to deklarē šo Preču ražotājs. 5.2. Kamēr Izpildītājs pilnībā neizpilda savas garantijas saistības saskaņā ar šo vienošanos, Pasūtītājs patur tiesības nepielaist to pie turpmākās sadarbības, tajā skaita pie dalības citos Pasūtītāja rīkotajās iepirkumu procedūrās. 6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 6.1. Izpildītājs apņemas: 6.1.1. Piegādāt Pasūtītājam kvalitatīvas Preces atbilstošiPasūtītāja prasībām un pasūtījumam, ievērojot attiecīgās nozares un profesijas labo praksi; 6.1.2. nodot Pasūtītājam īpašumā Preces, kā arī kontrolējošās iestādes vai citas institūcijas izsniegtos dokumentus, kas apliecina Preču atbilstību noteiktiem standartiem, izskaidrot Preču glabāšanas un drošības noteikumus, kā arī izsniegt Pasūtītājam citus dokumentus, kuri tam varētu būt noderīgi Preču lietošanas vai ekspluatācijas laikā (sertifikāti, darba instrukcijas u.c.); 6.1.3. pēc kvalitatīvoPreču piegādes nodot tās Pasūtītājam īpašumā, parakstot preču pavadzīmi-rēķinu. 6.2. Pasūtītājs apņemas: 6.2.1. norēķināties ar Izpildītāju, samaksājot tam attiecīgo Preču piegādes vērtību (cenu) par kvalitatīvo, Pasūtītāja prasībām un attiecīgajam pasūtījumam atbilstošo savlaicīgu Preču piegādi Vienošanās noteiktajā termiņā un kārtībā; 6.2.2. nelikt Izpildītājam šķēršļus Vienošanās nosacījumu izpildei; 6.2.3. pieņemt Preces, parakstot Izpildītāja iesniegto preču pavadzīmi-rēķinu, ja Izpildītājs ir piegādājis kvalitatīvas un Pasūtītāja prasībām atbilstošas Preces, bez defektiem un trūkumiem. 6.2.4. Pasūtītājam ir tiesības šī Vienošanās 3.6., 3.7. un 3.9. punktos paredzētajos gadījumos izrakstīt rēķinu aprēķinātā Līgumsoda samaksai, norādot Līgumsoda apmēru. 7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI 7.1. Vienošanās izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 7.2. Ar Vienošanāsizpildi saistītos jautājumus risina šādi Pušu pilnvarotie pārstāvji: 7.2.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir <amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>; 7.2.2. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir <amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>; 7.3. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi: 7.3.1. nosūtīt un saņemt Preču pasūtījumu, apstiprināt tā saņemšanu Vienošanās noteiktajā kārtībā; 7.3.2. nodot un pieņemt Preces, pārbaudot tās stāvokli un atbilstību Vienošanās noteikumiem, iesniegt, pieņemt un parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu, kā arī Vienošanās noteiktajos gadījumos atteikt to darīt; 7.2.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu piegādes pakalpojumu sniegšanu. 7.4. Par pilnvaroto pārstāvju maiņu Puses informē viena otru rakstveidā. 7.5. Vienošanas prioritātes secībā veido šādi dokumenti, kuri ir daļa no Vienošanos: - [a. Šīs vienošanās; - b. Iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija; - c. Pielikumi: - - Iepirkuma procedūras laikā Izpildītāja sniegtā precizējošā informācija; - - Iepirkuma procedūras laikā Pasūtītāja sniegtā precizējošā informācija; - d. Izpildītāja piedāvājums; - e. Izpildītāja pārstāvja pilnvaras apliecinošā dokumenta kopija. Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.] 7.6.Vienošanās sastādīta latviešu valodā, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja, katrs eksemplārs uz <lapu skaits> lapām. 7.7. Ar Vienošanās parakstīšanas brīdi tā parakstītāji apliecina, ka viņiem ir visas tiesības uzņemties Vienošanās noteiktās saistības un pienākumus, kā arī vienojas pildīt visus Vienošanās paredzētos nosacījumus. |  |
| PASŪTĪTĀJS: SIA „Daugavpils ūdens” Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija Pasta indekss: LV-5401 Reģ.Nr.41503002432 PVN kods: LV41503002432 Banka: Swedbank AS Bankas kods: HABALV22 Konts: LV65 HABA 0001 4080 5086 0 Pasūtītāja vārdā: SIA „Daugavpils ūdens” valdes loceklis Sergejs Selickis _________________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | IZPILDĪTĀJS: <komersanta firma> <adrese> Pasta indekss: <Pasta indekss> Reģ.Nr. <Reģ.Nr.> PVN kods: <PVN kods> Banka: <banka> Bankas kods: <bankas kods> Konts: <konta numurs> Izpildītāja vārdā: <komersanta firma> <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> _________________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums |

Prognozējamais (indikatīvais) preču daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem

Prognozējamais (indikatīvais) preču daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem

Prognozējamais (indikatīvais) preču daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem

Prognozējamais (indikatīvais) preču daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem

Aprēķinātais prognozējamais(indikatīvais) Preču daudzums ir paredzēts vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāms par paredzamo un nav saistošs iepirkuma līguma slēdzējiem

Cena par  1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem

Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem

Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem

Vienošanās ietilpstošo dokumentu saraksts var mainīties atkarībā no situācijas